Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)
Universidade de São Paulo (USP)

Relatório do trabalho da Unidade Lógica e Aritmética 3-bit

ELIAS ITALIANO RODRIGUES
Nº USP: 7987251

São Carlos
JUNHO/2012

Resumo

Neste trabalho foi desenvolvido o circuito lógico simples para uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) 3-bit. A ULA é utilizada em processadores (CPU) e é capaz de executar operações matemáticas. A conclusão do trabalho é resultado da disciplina de laboratório de Introdução à Lógica Digital (SSC0117-ILD) do curso de Bacharelado em Ciências de Computação (BCC) do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), ministrada pelo professor Alexandre Cláudio Botazzo Delbem.

Sumário

1. Introdução ......................................................... 1

2. Display ............................................................ 3

2.1 Binário-decimal 4-bit ......................................... 3

3. Operações ......................................................... 5

3.1 Demultiplexador  ............................................ 5

3.2 Códigos da Operações ........................................ 6

4. Soma  ............................................................. 7

4.1 Meio-somador  .............................................. 7

4.2 Somador Completo  .......................................... 7

4.3 Somador 3-bit   .............................................. 8

5. Comparação e Comparação  ........................................... 9

6. Multiplicação por 2 .................................................. 12

7. Divisão por 2 ....................................................... 13

8. Experimentos  ...................................................... 14

9. Conclusões  ........................................................ 17

Capítulo 1

Introdução

A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) 3-bit é composta por 5 operações, sendo elas: soma, subtração, comparação (menor, maior, igual) entre dois números e multiplicação por 2 e divisão por 2 para o primeiro número. Com 3 bits é possível realizar essas operações com valores de 0 à 7 na base decimal. O valor máximo obtido como resultado é 14 (soma de 7 e 7) sendo então necessário um display 4-bit para exibir os resultados.

A ULA foi feita desenhando e compilando circuitos lógicos no software Quartus II Web Edition em ambiente Windows e carregando-os para o dispositivo FPGA Ciclone II DE2-70 da Altera.

Figura 1.1: Interface do software Quartus II Web Edition em ambiente Windows 7.

Figura 1.2: Foto do dispositivo Altera DE2-70.

Capítulo 2

Display

Para exibir os números selecionados e os resultados das operações, são usados displays de 7 segmentos implementados com um conversor binário-decimal 4-bit.

2.1 Binário-Decimal (binariodecimal4bit)

O conversor binário-decimal possui as seguintes equações:

_a = |B|D + |AC + BD + A|C
_b = |ACD + |C|D + A|C + A|D + |B
_c = |B|C + |AB + AC + D
_d = |A|BC + |AC|D + B|CD + ABD + |B|D + A|C
_e = |AC|D + A|C|D + |B|D
_f = |B|C|D + |AB|C + BC|D + ABC + A|B|C + A|B|D
_g = |A|BC + B|C + B|D + AB + A|C
_i = _j = AB + AC

Figura 2.1: Dois displays de 7 segmentos com as saídas das equações do conversor binário-decimal associadas aos segmentos.

Diagrama 2.1: Bloco do conversor binário-decimal 4-bit.

Diagrama 2.2: Circuito lógico do conversor binário-decimal 4-bit.

Capítulo 3

Operações

As operações são selecionadas ativando/desativando os switches SW[8], SW[9] e SW[10] do dispositivo que estão ligados a um circuito demultiplexador (demux) e os números são informados ativando/desativando os switches SW[17], SW[16], SW[15] para o primeiro número e os switches SW[2], SW[1], SW[0] para o segundo número.

3.1 Demultiplexador (demux)

O demultiplexador é um circuito lógico que, de acordo com as configurações dos seletores, seleciona um bit encaminhando-o para uma das operações da ULA.

Diagrama 3.1: Bloco do demultiplexador.

Diagrama 3.2: Circuito lógico do demultiplexador.

3.2 Códigos das Operações

As seguintes configurações dos switches ativam as operações da ULA:

001:  Soma
010:  Subtração e Comparação
011:  Multiplicação por 2
100:  Divisão por 2

Capítulo 4

Soma

A soma é feita por circuitos de meio-somadores e somadores completos combinados.

4.1 Meio-somador (meiosomador)

O meio-somador possui as equações:

S = A [+] B
Ts = AB

Diagrama 4.1: Bloco do meio-somador.

Diagrama 4.2: Circuito lógico do meio-somador.

4.2 Somador Completo (somadorcompleto)

O somador completo as possui equações:

S = Te [+] A [+] B
Ts = AB + Te(A [+] B)

Diagrama 4.3: Bloco do somador completo

Diagrama 4.4: Circuito lógico do somador completo

4.3 Somador 3-bit (somador3bit)

O somador de 3-bit é composto por um bloco de meio-somador e dois blocos de somadores completos combinados como ilustrado a seguir.

Diagrama 4.5: Bloco do circuito somador 3-bit.

Diagrama 4.6: Circuito lógico do somador 3-bit

Capítulo 5

Subtração e Comparação

A subtração e comparação na ULA são feitas utilizando um circuito subtrator. Este circuito subtrator-comparador (subtratorcomparador3bit) é composto por somadores completos (somadorcompleto) associados a portas XNOR. Analisando-se o bit de overflow (sinal) é possível indicar no display se o resultado da operação é positivo ou negativo.
Sendo o resultado negativo, implica-se que o primeiro número da operação é menor que o segundo, caso contrário confere-se que é maior ou igual.

Para decidir a comparação entre maior ou igual é necessário analisar se o resultado da subtração é zero, neste caso igual. Caso contrário o primeiro número é maior que o segundo.

Diagrama 5.1: Bloco do subtrator e comparador 3-bit

Diagrama 5.2: Circuito Lógico do subtrator e comparador 3-bit

Tabela 5.1: Tabela verdade para a comparação:

| sinal | igual | LEDR[2]/ HEX2_D[6] menor | LEDR[1] maior | LEDR[0] igual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Equações para comparação a partir da tabela 5.1:

menor = sinal |(igual)
maior = |sinal (igual)
igual = igual

Diagrama 5.3: Circuito lógico da comparação:

Capítulo 6

Multiplicação por 2

A multiplicação por 2 (multiplicador3bitpor2) é aplicada somente ao primeiro número e é efetuada simplesmente adicionando um bit 0 ao final da palavra.

Diagrama 6.1: Bloco do multiplicador por 2

Diagrama 6.2: Circuito lógico do multiplicador por 2

Capítulo 7

Divisão por 2

A divisão por 2 (divisor3bitpor2) é aplicada somente ao primeiro número e é efetuada simplesmente removendo-se o bit menos significativo da palavra.

Diagrama 7.1: Bloco do divisor por 2

Diagrama 7.2: Circuito lógico do divisor por 2

Capítulo 8

Experimentos

Seguem imagens dos experimentos realizados após o carregamento do circuito para o dispositivo da Altera.

Figura 8.1: Imagem explicativa do dispositivo Altera DE2-70 com marcações indicando as entradas e saídas como o seguinte (da esquerda para a direita):

Amarelo: display para o primeiro número, display para o segundo número e display para o resultado.

Laranja: switches de seleção para o primeiro número e switches de seleção para o terceiro número.

Azul: switches de seleção para a operação.

Branco: LEDs indicadores de menor, maior e igual.

Figura 8.2: Soma de dois números. No caso, 4 mais 7 resultando em 11.

Figura 8.3: Subtração e comparação de dois números. No caso, 4 menos 7 resultando em -3 (resultado negativo) e indicando que 4 é menor com 7 ativando-se o LEDR[2].

Figura 8.4: Subtração e comparação entre dois números. No caso, 7 menos 4 resultando em 3 e indicando que 7 é maior que 4 ativando o LEDR[1].

Figura 8.5: Subtração e comparação entre dois números. No caso, 7 menos 7 resultando em zero e indicando que 7 é igual a 7 ativando o LEDR[0].

Figura 8.6: Multiplicação do primeiro número por 2. No caso, 6 vezes 2 resultando em 12.

Figura 8.7: Divisão do primeiro número por 2. No caso, 6 divido por 2 resultando em 3.

Capítulo 9

Conclusões

No início das aulas de Lógica Digital tive alguma dificuldade até absorver os conceitos da lógica binária e conseguir resolver expressões booleanas com mais facilidade, o que foi superado com as aulas práticas no laboratório e os estudos para as provas. O desenvolvimento deste trabalho sobre a ULA 3-bit, por mais que ainda simples, serviu bem para consolidar o entendimento da lógica binária e circuitos lógicos.

Referências

- Manual Altera DE2-70 Board

- IODETA, I. V.; CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital, 12 ed., São Paulo, Livros Érica, 1987.